参考資料Ａ 　ホットキー一覧

【ファームウェアVersion 8.5（2017.04.19版）対応】

１．基本操作のホットキー

| メインメニューの呼び出し | ［Ｆ１］ |
| --- | --- |
| 前の行／項目へ移動（上へ行移動） | ［上スクロール］または［スペース］＋［１］ |
| 次の行／項目へ移動（下へ行移動） | ［下スクロール］または［スペース］＋［４］ |
| 点字表示を左にスクロール（左に行スクロール） | ［上スクロール］ |
| 点字表示を右にスクロール（右に行スクロール） | ［下スクロール］ |
| ●［上下スクロール］キーの割り当てについて 研修会では、［左上下スクロール］は＜行移動＞機能に、［右上下スクロール］は＜行スクロール＞機能に設定して行います。指導者向け操作マニュアルの「３ 電子メール」から「６ 乗り換え検索」の操作手順も、このキーの割り当てを基に記載しています。 |  |
| プログラム等を開く | ［エンター］ |
| プログラム等を閉じる | ［スペース］＋［ｚ（マ）］ |
| ダイアログボックス内で次のメニュー項目へ移動 | ［Ｆ３］ |
| ダイアログボックス内で前のメニュー項目へ移動（逆順） | ［スペース］＋［Ｆ３］ |
| ダイアログボックス等を閉じる | ［Ｆ４］ |
| メニュー項目にチェックを入れる／外す | ［スペース］ |
| すべて選択 | ［エンター］＋［ａ（ア）］ |
| コピー | ［エンター］＋［ｃ（ウ）］ |
| 切り取り（カット） | ［エンター］＋［ｘ（フ）］ |
| 貼り付け（ペースト） | ［エンター］＋［ｖ（ヒ）］ |
| 削除（デリート） | ［スペース］＋［ｄ（ル）］ |

２．覚えておきたいホットキー

| バージョン確認 | メインメニューで［スペース］＋［ｖ（ヒ）］ |
| --- | --- |
| ネットワーク状態確認 | メインメニューで［スペース］＋［ｎ（ツ）］ |
| 無線LANのオン／オフ | ［バックスペース］＋［１・４・５・６（ス）］ |
| 内蔵LCDディスプレイのオン／全て（ライティング）／オフ | メインメニューで［エンター］＋［４・５・６］ |
| 音声の読み上げをオン／オフ | ［バックスペース］＋［Ｆ２］ |
| 音量を上げる | ［バックスペース］＋［Ｆ４］ |
| 音量を下げる | ［バックスペース］＋［Ｆ１］ |
| 現在の時刻を表示 | ［スペース］＋［ｔ（ト）］ |
| バッテリー状態確認 | ［スペース］＋［１・６（カ）］ |

３．文字入力に関するホットキー

| 日本語変換/英語入力の切替 | ［Ｆ１］＋［Ｆ３］ |
| --- | --- |
| 日本語・日本語変換・英語・英語全角の切替 | ［Ｆ２］＋［Ｆ４］ |
| 現在の入力モード確認 | ［スペース］＋［Ｆ２］ |
| カタカナに変換 | ［エンター］＋［スペース］ |

４．電子メールのホットキー

| メールを受信 | ［エンター］＋［ｎ（ツ）］ |
| --- | --- |
| 受信メールから返信 | ［エンター］＋［ｒ（チ）］ |
| 新規メール作成 | ［エンター］＋［ｗ（ソ）］ |
| メールを送信 | ［エンター］＋［ｓ（ノ）］ |
| アドレス帳に差出人のメールアドレスを追加 | ［エンター］＋［ｉ（オ）］ ※Inboxの｢差出人｣のみで有効。 |
| アドレスリスト検索 | ［エンター］＋［ｌ（ニ）］ |

５．クイックブラウザのホットキー

| 次の見出しへ移動 | ［４］ |
| --- | --- |
| 前の見出しへ移動 | ［１］ |
| 前のリンクへ移動 | ［Ｆ３］ |
| 次のリンクへ移動 | ［スペース］＋［Ｆ３］ |
| 検索 | ［スペース］＋［ｆ（エ）］ |
| 前のページへ戻る | ［バックスペース］＋［ｐ（ネ）］ |
| お気に入りに登録 | ［バックスペース］＋［ａ（ア）］ |
| お気に入りを開く | ［エンター］＋［ｌ（ニ）］ |
| 「URLを開く」へ移動 | ［エンター］＋［ｕ（ハ）］ |
| RSSフィード一覧 | ［エンター］＋［ｊ（ロ）］ |

← タッチ
    カーソル

1

2

3

4

5

6

バックスペース

エンター

スペース

上スクロール

下スクロール

上スクロール

下スクロール

F1

F2

F3

F4